TEMA:

REALIZATI  DUPA  MODELUL DE MAI SUS ,UN PRODUS ASEMANATOR ,CU MATERIALELE CARE LE AVETI LA DISPOZITIE.

PENTRU ACEASTA CONSULTATI FISA TEHNICA.

FISA TEHNICA

1.DESCRIERE :Este un produs executat dintr-un singur strat de material care se asambleaza printr-o cusatura ornamentala de tip feston ,executata manual.are forma unui plic de dimensiuni 12/10 cm,a carui inchidere se face  cu nasturel si gaica .

2.MATERIALE DE BAZA :Material putin destramabile dupa taiere (stofa,material tip blue jeans,piele sintetica,piele naturala, musama) la alegere.

3.MATERIALE  AUXILIARE:Fir  P.N.A(lana,Coton perle),nasture mic,foaieA4(carton) pentru sablon.

4.USTENSILE: creion,rigla,echer,ac cu ureche mare pentru fire groase,foarfec,pix,ace cu gamalie 2  buc.

PROCES TEHNOLOGIC DE EXECUTIE-ETAPE DE LUCRU

1.CONSTRUCTIA SABLONULUI

Sablonul este  forma detaliului din care se confectioneaza produsul.executat din carton ,sau hartie.

Se obtine astfel:

-se deseneaza cu folosind rigla si echerul un dreptunghi de dimensiune  12/25 cm.

-Pe linia de lungime a sablonului se  marcheaza punctele 1,2,3 la distantele de 10 cm,20 cm respectiv 22,5 cm fata de coltul din stanga jos al sablonului.aceste puncte reprezinta pozitia piclurilor necesare confectionarii produsului.

Piclurile sunt  taieturi de 2 mm. facute pe sablon si pe material(pe marginile acestora) in scopul obtinerii unei asamblari corecte

-Se traseaza linia de simetrie a sablonului,pe mijlocul  dreptungiului,paralel cu lungimea.(aceasta linie  reprezint.a directia firului drept al tesaturii pe care vom aseza sablonul)

-se noteaza cu punctul4, punctul obtinut la intersectia liniei de simetrie cu linia de latime  in partea dreapta a dreptunghilui.se obtine punctul  cu ajutorul caruia  construim latura curba a sablonului

-se  decupeaza dreptungiul  ,se pliaza forma decupata pe linia de simetrie.se noteaza punctele 5,6,7 simetricele punctelor 1,2,3.

-pe sablonul pliat se traseaza o linie curba(arc de cerc) unind astfel punctul 3 cu 4.pentru a obtine  curba 3 4 7  decupam  sablonul pliat dupa  conturul  3 4. se obtine astfel  perfect simetrica marginea curba a sablonului.(Punctul 4 este necesar si pozitionarii gaicii.)

Imaginea urmatoare reprezinta desenul  model pentru executia sablonului

punctele 1,5-  dispuse simetric  formeaza linia de pliere

punctele 2,6 -dispuse simetric formeaza linia de deschidere a husei

punctele 3,7- dispse simetric  sunt necesare pentru desenarea marginii curbe

punctul  4 -pozitionat la jumatatea latimii, este necesar pentru pozitionarea gaicii

2. OPERATIA DE SABLONARE

Se aseaza sablonul  pe material,se traseaza conturul acestuia cu creionul ,pe dosul materalului.

3.OPERATIA DE CROIT

-decupam cu foarfecul conturul desenat

-facem taieturi de 2 mm in dreptul  punctelor 1,2,3,4,5,6,7,(aceste taieturi se numesc picluri,sunt necesare asamblarii produsului)

4.OPERATII DE COASERE

a. -formarea gaicii prin impletirea  a 3 fire( lungimea gaicii este  de  de 3 sau 4 cm f,functie de marimea  nasturelui)

b. -  se aplica gaica la piclul 4 cu o cusatura executata manual(punctare)

c.  -se executa cusatura  feston ,executata manual  pe conturul curb  de pe distanta dintre piclurile 2,3,4,7,6

d.  -se executa manual cusatura feston pe latura dreapta  la latimea detaliului a husei

e  -.se pliaza materialul pe directia punctelor  1,5; forma obtinuta,se fixeaza provizoriu cu 2 ace cu gamalie

f. - se executa manual  cusatura feston pe laturile suprapuse

5. OPERATII  DE FINISARE

-se coase manual nasturelul

-se calca produsul numai daca s-a ales ca material de baza  o tesatura

IN  URMATOAREA IMAGINE AVETI PREZENTAT  ASPECTUL SABLONULUI