MAŞINA SIMPLĂ DE CUSUT

debitor de fir

acul

apucator

suveica

transportor

piciorus

Caracteristici tehnice:

- Maşina de cusut tighel simplu

este acţionată de un motor Cusătura tighel simplu Se formează din două fire de aţă care se depun pe ambele feţe ale materialelor cusute. Cele două fire se montează astfel: - firul 1 este înfilat la ac - firul 2 este înfilat la suveică Firele se împletesc prin puncte de legătură care se formează pe mijlocul grosimii straturilor ce se prelucrează. Între punctele de legătură a celor două fire , se formează pasul p, care are o lungime variabilă de la 0 la 5 mm. Tighelul simplu este caracterizat prin elasticitatea redusă ,de aceea se utilizează la coaserea îmbrăcămintei din ţesături.

( un fir la ac şi un fir la suveică )

Realizând cusătura tighel simplu

electric cu P=0,4kw

- Maşina funcţionează cu 2 fire

DEREGLĂRI ŞI REMEDIERI LA CUSĂTURA TIGHEL

| Dereglări şi defecţiuni | Cauze care le produc | Modul de remediere |
| --- | --- | --- |
| Maşina are mers greoi | - cureaua de transmisie e prea lungă sau prea strânsă pe roţi | - întinderea sau slăbirea curelei pe roţi |
|  | - maşina nu este lubrefiată | - lubrefierea maşinii |
|  | - între apucător şi carcasă au pătruns scame sau capete de aţă | - demontarea apucătorului şi curăţarea de scame |
| Ruperea acului la maşină | - acul este montat greşit | - corectarea poziţiei acului |
|  | - acul este stâmb sau uzat | - înlocuirea acului |
|  | - acul este prea subţire faţă de material | - se pune un ac mai gros |
|  | - materialul este prea gros şi dur | - se trage moderat de material |
| Ruperea firului superior | - firul prezintă neregularităţi în tensionare | - se pune un fir bine torsionat |
|  | - firul este prea gros faţă de ac | - se înlocuieşte firul superior |
|  | - firul este blocat în maşină | - dedlocarea maşinii de fir |
|  | - firul nu corespunde ca fineţe | - se schimbă firul superior |
|  | - orificiul plăcuţei are asperităţi | - recondiţionarea plăcuţei |
| Ruperea firului inferior | - firul inferior este supratensionat | - detensionarea firului inferior |
|  | - peniţa suveicii are asperităţi | - şlefuirea sau înlocuirea peniţei |
|  | - bobina este supraîncărcată | - se descarcă bobina de fir |
| Înşirarea cusăturii pe faţă | - firul de la suveică este subtensionat | - se srânge peniţa la suveică |
|  | - firul superior este prea tensionat | - slăbirea firului de la ac |
|  | - noduri blocate sub peniţă | - curăţirea suveicii sub peniţă de noduri |
| Înşirarea cusăturii pe dos | - firul de la ac este subtensionat | - tensionarea firului de la ac |
|  | - firul suveicii este supratensionat | - slăbirea firului de la suveică |
|  | - firul acului este blocat | - deblocarea firului de la ac |
| Perforarea materialului de către ac | - acul are vârful uzat | - ascuţirea sau înlocuirea acului |
|  | - acul este prea gros | - înlocuirea acului |
|  | - pasul cusăturii este prea des | - reglarea pasului de cusătură |
| Scăpări de coasere | - acul nu formează bucla corectă | - verificarea poziţiei acului |
|  | - apucătorul are cursă scurtă | - reglarea cursei apucătorului |
|  | - cursa acului este prea sus sau prea jos | - reglarea cursei acului |
|  | - apucătorul are vârful uzat | - recondiţionarea apucătorului |
| Încreţirea materialului | - firele sunt supratensionate | - detensionarea firelor de aţă |
|  | - transportorul este uzat | - recondiţionarea transportorului |
|  | - pasul tighelului este prea mare | - reglarea pasului de tighel |